Izbica Kujawska, dnia 11.03.2010r.

Sz.P.

Marek Śledziński

Burmistrz

Gminy i Miasta Izbica Kujawska

w/m.

ZGKiW.W.           .2011

W nawiązaniu do wydanych warunków technicznych z dnia 24.02.2011r nr pisma  ZGKiW.W.45.2011r. na wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wymianę odcinka sieci wodociągowej w ul. Cmentarnej i Zielonej, przekazuje dane uzupełniające dot. urządzenia do czyszczenia kanalizacji o średnicach 50-350 mm.

Zestaw do czyszczenia kanalizacji powinien zawierać:

- silnik spalinowy min. 30 KM z rozrusznikiem elektrycznym,

- pompę trójtłokową z tłokami ceramicznymi, regulatorem ciśnienia, manometrem i zabezpieczeniem przed pracą „na sucho”

- wydajność min. 120 bar ciśnienia roboczego, 55 l/min – wydatek wody,

- zbiornik o pojemności min. 500 l, wyposażony w przelew.

- Wąż wysokociśnieniowy na bębnie o napędzie hydraulicznym o długości min. 80m, i średnicy wewnętrznej NW min. 13mm

- wąż napełniający zamontowany na bębnie o długości min. 50m i średnicy wewnętrznej węża NW min. 19 mm

- głowice standardową z otworem do przodu (z pilotem)

- głowica standardowa bez otworu do przodu (ślepa)

- głowica czyszcząca granat,

- głowica udrażniająca quattro

- pistolet wysokociśnieniowy z lancą i dyszą,

Zestaw powinien być zamontowany na własnej ramie nośnej z kołami lub na przyczepce typu „Niewiadow”