Zamawiający:

- Gmina i Miasto Izbica Kujawska

ul. Marszałka Piłsudskiego 32                                            87-865 Izbica Kujawska

woj. kujawsko -pomorskie                                        tel./fax.: 54 286 50 09 wew. 39

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ OD 14.000 EURO DO KWOT OKREŚLONYCH W ROZPORZĄDZENIU WYDANYM NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 USTAWY PZP.

na: wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

45255110-3: „roboty budowlane w zakresie studni”

45262220-9: „ wiercenie studni wodnych”

Nr zamówienia OR.271.22.2012

- Zatwierdzam

Izbica Kujawska, dnia 06 sierpnia 2012 roku

- SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Ilekroć w niniejszej Specyfikacji jest mowa o:

- Cenie - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /tekst jednolity: Dz. U z 2001 r. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm./,

- Kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta,

- Najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę z najniższą ceną,

- Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz.1623 z późn. zm./,

- Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,

- Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Izbica Kujawska,

- Zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane,

- Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zm./.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Izbica Kujawska

Kierownik Zamawiającego: Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Siedziba zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej

Ulica: Marszałka Piłsudskiego 32

Kod: 87 –865

Miejscowość: Izbica Kujawska

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko – pomorskie

E–mail: urzad@izbicakuj.pl

Telefon/ Fax.: /54/ 286 50 09 wew. 27

Godziny urzędowania: pn.- pt. 7:30 –15:30,

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.izbicakuj.pl

- II. Wszczęcie postępowania.

Zamawiający ogłoszenie o zamówieniu zamieścił:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowego UZP: www.portal.uzp.gov.pl dnia 06.08. 2012 r.

- w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, tj. na tablicy ogłoszeń

- na stronie internetowej tj. www.bip.izbicakuj.pl

„Przetargi ” – Wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

III. Tryb, rodzaj i podstawa prawna udzielenia zmówienia.

1.Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z  2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zm./

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych.

3. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz.759 z późn. zm./

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817)

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 Nr 282 poz. 1650 )

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2011 Nr 282 poz. 1649)

- IV. Opis przedmiotu zamówienia.

- 1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień

45.25.51.10-3: „Roboty budowlane w zakresie studni”

45.26.22.20-9: „Wiercenie studni wodnych”

2. Przedmiot zamówienia:

1. Wykonanie studni głębinowej w  miejscowości Wietrzychowice dz. Nr 42/1 gmina Izbica Kujawska o głębokości 38,0 mb zgodnie z projektem prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego na ujęciu wód podziemnych w Wietrzychowicach zatwierdzonym przez  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu , decyzja

Nr. ŚG . IV. am,752-1/27/10 z dnia 31.12.2010 r.

2. Sposób wiercenia : obrotowy , na płuczkę wodną , dopuszczalne stosowanie rur  okładzinowych o odpowiednich dobranych średnicach

3. Głębokość studni 38,0 mb , średnica otworu od 508 mm ,457mm do 407 mm

4.Filtr siatkowy rura PVC  filtr Preussag SBV-K DN 250 lub o podobnych parametrach  na głębokości 8,5 m

5. Rura nadfiltrowa PVC SBF – K DN 250

6. Opuszczenie agregatu pompowego typu  GBC 5.05 lub o podobnych parametrach z przewodem tłocznym ze stali nierdzewnej  , elementy łączeniowe przewodu tłocznego  (kołnierze , śruby )  ze stali nierdzewnej wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody , rura tłoczna o śr. 100mm .

7. Wykonanie podejścia / podłączenia / studni głębinowej z rur PVC  110 mm do rurociągu tłocznego z wykonaniem zasuwy Ø 100 mm z klapą zwrotną Ø 100 mm z montażem manometru i zaworem spustowym wraz z częścią elektryczną / podłączenie zestawu sterowniczego / .

8. Zabezpieczenie elektryczne agregatu pompowego – zgodnie z danymi techniczno – ruchowymi silników głębinowych / zabezpieczenie przed suchobiegiem , zwarciem , przeciążeniem , obniżeniem i symetrią zasilania / z montażem zabezpieczeń elektrycznych w Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach.

9. Montaż alarmu sygnalizującego otwarcie włazu studni głębinowej – kpl.1

10. Zainstalowanie przemienników częstotliwości ( falowników ) serii „ 690+” lub o podobnych parametrach z oprogramowaniem sterującym pracą pomp na projektowanej i istniejącej studni głębinowej .

11.Pompowanie oczyszczające i pomiarowe – łącznie ok.120 h

12.Prefabrykowana obudowa studni wierconej „LANGE” lub o podobnych parametrach  z armaturą fi 110 z podstawą  oraz głowicą 315 mm z wodomierzem i armaturą – łączne 1 kpl.

13. Utwardzenie placu terenu wokół studni z kostki betonowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podbudowie piaskowej i podbudowie betonowej   zamknięte  obrzeżami betonowymi 100x30x8 cm z oporem betonowym o wymiarach placu 20,0m x 25,0 mb  , m² - 500,0

14. Wykonanie wjazdu technicznego do ujęcia  wodociągowego od strony drogi gminnej z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej   i podbudowie betonowej     o wymiarach 4,0 m x 3,50 m , m² -14,0

15. Przepust ( dojazd do działki ) o wymiarach L = 4,0 m  z rur z tworzywa PVC Ø 400mm z wykonaniem 2 kpl. murków oporowych 2x2,50 m , L=5,0 m z elementów prefabrykowanych lub o podobnych parametrach .

16.Ogrodzenie terenu ujęcia  z paneli ogrodzeniowych wys. 1,80 m o łącznej długości 85,0 m jako maty zgrzewalne w pionach i poziomach z prętów o śr. 5mm na słupkach z profili stalowych powlekanych PCV w kolorze zielonym . Brama wjazdowa  na słupach stalowych dwuskrzydłowa o wymiarach / wys. 2,0 m x dług  2,50 m skrzydło / x 2 , L=5,0 mb , pomalowana farbą antykorozyjną w kolorze czarnym .

17 Oznakowanie studni tablicami :

- „ Teren bezpośredniej ochrony ujęcia wody podziemnej – nieupoważnionym wstęp wzbroniony” szt.1

- „ Studnia Nr.2 Wietrzychowice „ szt.1

18. Badania laboratoryjne jakości wody z odwierconej studni

19. Dozór geologiczny i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej - kpl.4 z wykonania studni .

20. Opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą

określającą współrzędne geograficzne studni i jej lokalizację - kpl.4

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy lub branżowej, warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, oraz z należytą starannością.

2.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego.

3.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, na którym będą prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- 4.Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,

- Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej,

- W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

V. Podwykonawcy:

Zamawiający dopuszcza wykonanie części zamówienia przez podwykonawców. W tym przypadku Zamawiający żąda od Wykonawcy wskazania w ofercie zakresu wykonania robót, które zamierza zlecić podwykonawcom. Zamawiający może zgodnie z art. 6471 K.c. wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą. Wykonawca odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia każdego podwykonawcy tak, jakby to były działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia jego własnych pracowników lub przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

W przypadku nie wskazania podwykonawstwa, Zamawiający będzie traktował, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany samodzielnie przez Wykonawcę.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Termin zakończenia do dnia 31.10.2012 roku.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch  robót wiertniczych w zakresie i charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem o wartości co najmniej 150.000,00 zł (brutto) każda oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca złoży wypełniony wykaz narzędzi i urządzeń technicznych pozwalających na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, (w szczególności osobą która pełnić będzie funkcję kierownika wierceń, ) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Kierownik wierceń  powinien posiadać minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w robotach podobnych do przedmiotu zamówienia. Przez roboty podobne do przedmiotu zamówienia należy rozumieć roboty związane z wykonaniem studni głębinowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawca winien wykazać się posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego  dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie.

Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia metodą „spełnia”/„nie spełnia” wymaganych dokumentów.

Zamawiający sprawdzi z treści tych dokumentów i oświadczeń czy Wykonawca spełnia wszystkie ww. warunki. Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca dołączy do oferty:

1.Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- wypełniony i podpisany formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ,

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ,

- parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 4 do SIWZ,

- Wykonawca złoży do oferty dowód wniesienia wadium,

- pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.

2.W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik nr 6 do SIWZ.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami załącznik nr 7 do SIWZ,

2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 8 do SIWZ,

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień – załącznik nr 9 do SIWZ.

4. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy dołączyć:

Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zał. nr 10,

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w rozdziale VIII punkt 2,3,4 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w rozdziale VIII pkt 5 niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

IX. Forma dokumentów

Wykonawcy mają prawo wyboru dokumentów według swojego uznania, w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

X. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne).

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w Rozdziale VIII w punktach:

a)1 ppkt 2, 3,

b)5 ppkt 1, 2, 3, 4, 5

dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.

XI. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale VIII w:

a) punkcie 5 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b) punkcie 5 ppkt 2,3 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

c) punkcie 5 ppkt 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) punkcie 5 ppkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminach określonych w pkt 1 lit. a, b, c, d.

- XII. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych

- Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, zastrzeżonych przez składającego ofertę, w terminie nie późniejszym niż wyznaczony termin składania ofert.

- Wymienione powyżej dokumenty Wykonawca jest zobowiązany wydzielić w wybrany przez siebie sposób, zapewniający zachowanie tajemnicy przedsiębiorstwa. Tak wydzielonych informacji Zamawiający nie będzie ujawniał.

- Udostępnienie złożonych ofert możliwe będzie na pisemny wniosek zainteresowanego, po dokonaniu przez Zamawiającego analizy, czy oferta ta nie zawiera dokumentów zastrzeżonych, niepodlegających udostępnieniu.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( t. j. Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje mające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

XIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza ich przekazywanie za pomocą faksu. Z zastrzeżeniem rozdz. XIII pkt 3, przekazanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej.

Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na wezwanie na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia udzielone na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2

pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla swej skuteczności powinny zostać złożone w formie pisemnej przed upływem terminów zakreślonych przez Zamawiającego.

2.Zapytania oraz odpowiedzi dotyczące specyfikacji mogą być przesyłane za pomocą faksu.

3.Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje, faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej

ul. Marszałka Piłsudskiego 32

87-865 Izbica Kujawska

Tel/fax: /54/ 286 50 09

Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami:

- W sprawach technicznych:

- Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej

Włodzimierz Biernacki, pokój nr 23, tel. /54/ 286 50 09 wew. 44

- W sprawach technicznych:

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów

Pan Jarosław Pałczyński, pokój nr 6, Tel./054/2865119

- W sprawach proceduralnych, wydawanie SIWZ:

Inspektor w Referacie Organizacyjnym

Emilia Sulczyńska, pokój nr 20, tel. /54/ 286 50 09 wew. 27

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (rozdz. XVIII pkt. 2 niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

6. Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt 5), po upłynięciu, którego Zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

7. Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.izbicakuj.pl

8. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

9. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.bip.izbicakuj.pl

11. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

12. Jeżeli wprowadzona zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

13. Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych” Zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.bip.izbicakuj.pl

XIV. Wymagania dotyczące wadium.

1.Zamawiający żąda od Wykonawców, aby oferta była zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł (Słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Dowód wniesienia wadium Wykonawca składa wraz z ofertą.

2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U Nr 109, poz. 1158 z późń. zm./.

Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj. B.S. Lubraniec / oddział Izbica Kujawska

35 9559 1027 0000 3102 2000 0003

Kserokopię dowodu wpłaty potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do swojej oferty.

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu - przelewem, wykonawca winien podać numer przetargu i nazwę zadania oraz wskazać numer rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu wadium.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wnoszone w innej dopuszczalnej formie niepieniężnej należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie.

Wadium musi być aktualne i ważne przez cały okres związania ofertą.

4. Zwrot wadium:

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

5. Zatrzymanie wadium:

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XV. Termin związania ofertą:

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 3 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

- Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty.

- ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej,

- Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, ani za pomocą faksu,

- oferta musi by sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ oraz treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ,

- do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami rozdziału VIII niniejszej SIWZ, w przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy” lub dokonuje wykreślenia,

- każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania,

- formularz ofertowy wraz ze stanowiącymi jego integralną cześć załącznikami, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji,

- wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników,

- nie dopuszcza się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów. Złożenie przez Wykonawców fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie z dalszego postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy,

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty,

- ofertę należy sporządzić w języku polskim pismem czytelnym,

- cena oferty musi by podana w złotych polskich,

- wszystkie strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób trwały, uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki,

- zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane,

- wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,

- upoważnienie do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę,

- poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę,

- w przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych informacyjnych), powinny one stanowić odrębną cześć, niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy chyba, że konsorcjum ma opierać się na umowie spółki cywilnej, wówczas odpowiedzialność ta wynika z art. 864 Kodeksu cywilnego.

W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów, wystarczy by oferta tych Wykonawców została podpisana przez upoważnionego przedstawiciela lub wszystkich partnerów.

Przy określeniu pełnej nazwy Wykonawcy na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1, winny być wpisane dane Wykonawców tworzących konsorcjum, z dopiskiem nazwy pod jaką występują.

XVII. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w dwóch kopertach zamkniętych trwale, nieprzejrzystych (zewnętrznej i wewnętrznej) w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta  w Izbicy Kujawskiej

ul. Marszałka Piłsudskiego 32

87-865 Izbica Kujawska

pokój nr 15 I piętro /sekretariat/

Godziny urzędowania: pn. – pt. 7.30 - 15.30

Koperta nr 1 zewnętrzna opatrzona napisem:

„Przetarg na wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

Nie otwierać przed 24.08.2012 r. godz. 12.30” powinna zawierać:

- zaklejoną kopertę wewnętrzną nr 2 opatrzoną nazwą i adresem oferenta/wykonawcy.

Koperta nr 2 wewnętrzna powinna zawierać, oprócz formularza oferty cenowej, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wymienione w niniejszej SIWZ.

XVIII. Termin, miejsce składania i otwarcia ofert.

- Miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32,

87 – 865 Izbica Kujawska,

Pokój: 15 - I piętro/sekretariat/, godziny urzędowania: pn. – pt. 7:30 – 15:30.

- Termin składania ofert.

Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2012 r. do godz.12:00.

Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

- Miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju 39 (piwnica)

Dnia 24.08. 2012 r. o godz. 12.30

- XIX. Zmiana i wycofanie oferty.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta, z dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY.” Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemnie wpłynie powiadomienie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

- XX. Informacja z sesji otwarcia ofert.

Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu ich otwarcia. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawcy, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, mogą zwrócić się z pisemnym wnioskiem o przekazanie informacji, które były odczytane w trakcie otwarcia ofert, dotyczące: kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nazwy (firm) oraz adresów Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Zamawiający po otrzymaniu takiego wniosku przekaże Wykonawcy niezwłocznie w/w informacje.

XXI. Badanie i ocena ofert

1.Zamawiający:

a) wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ustawy Pzp,

b) odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 lub art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

2.Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi, dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

3.W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

4.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

5.Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6.Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7.Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zgoda Wykonawcy na poprawienie innej omyłki, o której mowa powyżej, winna być wyrażona w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

XXII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Cena oferty musi być podana w złotych polskich (PLN).

2. Zaoferowana cena musi być podana liczbą oraz słownie i będzie ceną ryczałtową

3.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Wartość zamówienia należy określić jako cenę ryczałtową zadań ujętych w kosztorysie ofertowym – przedmiarowym ( załącznik nr 5) łącznie z robocizną, materiałem i sprzętem, netto i podatkiem VAT brutto

5. Zastosowanie przez Wykonawcę niewłaściwej stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty.

XXIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

- Zamawiający uzna za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania jeżeli:

- oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

- złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.

- W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty 100%

– cena ryczałtowa.

- Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów – 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty

Cena oferowana minimalna brutto

Ocena punktowa = --------------------------------------------X 100 %

Cena badanej oferty brutto

- Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

- Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

XXIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d) terminie, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację, o której mowa w pkt. 1 na stronie internetowej (http://www.bip.izbicakuj.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie – tablica ogłoszeń.

3. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności określonych w art. 93 ust. 1, 1a ustawy Pzp.

4. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert lub wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

6. Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

7. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

8. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

9. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

10. W przypadku, gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

11. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

12. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Od Wykonawcy, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, będzie wymagane wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto oferty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:.

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

- Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału.

- Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/ poręczyciela.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wyłoniony Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj.:

B.S. Lubraniec / oddział Izbica Kujawska

35 9559 1027 0000 3102 2000 0003

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka z dopuszczonych form.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota w wysokości 30 % zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

XXVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

- Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

- Umowa wymaga, pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.

- Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

- Wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4.

- Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji, danych zawartych w ofercie oraz danych zawartych w treści wzoru umowy.

- Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy

a) w zakresie terminów wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia:

– przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

– działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

– wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

– wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

Warunkiem wprowadzenia zmian będzie spisany protokół przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę, zaakceptowany przez Zamawiającego.

b) w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających ze zmian przepisów prawa ( np. w zakresie wysokości stawki podatku VAT)

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu pkt.7 jest nieważna.

- Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

- Podstawą do dokonania zapłaty za wykonaną robotę budowlaną będzie faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę, którą Zamawiający będzie realizował w terminie 14 dni od daty otrzymania.

- Zapłata należności faktury odbywać się będzie na konto określone na fakturze.

- Błędnie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie ponownego 14 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionej faktury.

- O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pisemnie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

XXVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych.

- Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

- Odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

- W przypadku

- Niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego, lub

- Zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie, Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich Zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynności albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców.

- Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechania czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się w terminie:

- 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem, albo

- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej www.bip.izbicakuj.pl

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić pisemnie lub faksem.

- Brak przekazania Zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

- Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” art. od 179 do 198 g Prawa zamówień publicznych.

XXVIII. Postanowienia końcowe – dokumentowanie postępowania:

Protokół.

1.W trakcie prowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Zamawiający sporządza pisemny protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem,” zawierający, co najmniej:

a/ opis przedmiotu zamówienia,

b/ informację o trybie udzielenia zamówienia,

c/ informacje o Wykonawcach,

d/ cenę i inne istotne elementy oferty,

e/ wskazanie wybranej oferty lub ofert.

2.Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu.

3.Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

4.Wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole, jak również sposób i formę udostępniania zainteresowanym protokołu wraz z załącznikami, mając na względzie zapewnienie jawności postępowania o udzielenie zamówienia, określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 roku w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego /Dz. U. Nr 223, poz.1458/.

- 5. Zamawiający umożliwia w swojej siedzibie sporządzanie kopii lub odpisów protokołu wraz z załącznikami.

6.Zamawiający przesyła na wniosek Wykonawcy kopię protokołu pisemnie.

Przechowywanie dokumentów.

1.Zamawiający przechowuje protokół wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.

2.Zamawiający zwraca Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.

Zasady udostępniania dokumentów.

1.Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania, z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2.Udostępnienie zainteresowanym dokumentów odbywać się będzie według poniższych zasad:

1)Zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

2)Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

3)Zamawiający wyznaczy Przewodniczącego Komisji i członka komisji, w obecności, których udostępnione zostaną dokumenty. Przewodniczący na tę okoliczność sporządzi notatkę, która zostanie dołączona do dokumentacji,

4)Zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za jedną stronę wynosi: 0.20 zł,

5)udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

XXIX. Inne

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm./

XXX. Załączniki Zamawiającego.

1.Formularz oferty

2.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1.

3.Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2.

4.Wzór umowy.

5 Kosztorys ofertowy.

6.Wykaz robót budowlanych.

7.Wykaz narzędzi i urządzeń.

8.Wykaz osób.

9.Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, mają wymagane uprawnienia.

10. Oświadczenie osoby fizycznej.

- 11. Projekt prac geologicznych

- Izbica Kujawska, dnia 06 sierpnia 2012 roku

- ZATWIERDZAM

Numer sprawy: OR.271.22.2012						Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej od 14.000 euro do kwot określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.

Dane dotyczące oferenta

Nazwa .......................................................................................................................................................

Siedziba .....................................................................................................................................................

Województwo ...........................................................................................................................................

Nr telefonu................................................................................................................................................

Nr faksu ....................................................................................................................................................

Nr NIP ......................................................................................................................................................

Nr REGON ...............................................................................................................................................

Http: / / INTERNET .................................................................................................................................

E – mail: ...................................................................................................................................................

Dane dotyczące zamawiającego

Burmistrz Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej

ul. Marszałka Piłsudskiego 32

87-865 Izbica Kujawska

Zobowiązania oferenta

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, numer sprawy: OR.271.22.2012 zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia pn. wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

Cena oferty – cena ryczałtowa zgodnie z SIWZ

Wartość brutto ..................................................................................................................................... zł)

(słownie: .................................................................................................................................................

podatek VAT : ..................................................................................................................................... zł)

(słownie: ................................................................................................................................................

Wartość netto ...................................................................................................................................... zł)

(słownie: ................................................................................................................................................

Termin wykonania zamówienia:...........................................................................................................

Okres gwarancji: ..................................................................................................................................

Warunki płatności: ...............................................................................................................................

Uważam się za związanego niniejszą ofertą do dnia ..........................................................................

Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- zamówienie wykonamy samodzielnie*

- część zamówienia (określić zakres)* .....................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zamierzamy powierzyć podwykonawcom*,

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy.

Wadium w kwocie .............................................. zostało wniesione w dniu .........................................

w formie .................................................................................................................................................

Wskazujemy adres lub nr konta, na które należy zwrócić wadium ......................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

/ wypełnia wykonawca, który wniósł wadium w formie pieniądza /

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ( 10% ceny ofertowej brutto) .......................................................................................................................................................

słownie......................................................................................................................................................

w terminie zawarcia umowy w formie ..........................................................................................

- podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

Ubiegamy się / nie ubiegamy się* wspólnie o zamówienie z niżej wymienionymi Wykonawcami (konsorcjum):

a/....................................................................................................................................................

b/....................................................................................................................................................

Pełnomocnik w przypadku składania ofert wspólnej

Nazwisko, imię ..............................................................................................................................

Stanowisko ....................................................................................................................................

Telefon .................................................................................... Fax...............................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu,

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Inne informacje Wykonawcy:

.................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

........................................... dnia .................................

/Miejscowość/

----------------------------------------------------------------

Czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Numer sprawy: OR.271.22.2012                                                                       Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ART. 22 UST. 1

USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą: wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

ja niżej podpisany (imię i nazwisko) ......................................................................................................

reprezentując Firmę /nazwa, adres wykonawcy/:.................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie Firmy,

oświadczam, że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

--------------------------------------

(Miejscowość, data)

-----------------------------------------------------

/czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy /

Numer sprawy OR.271.22.2012                                                                          Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ART. 24 UST. 1 i UST. 2 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pod nazwą: wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

ja niżej podpisany

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................,

Adres Wykonawcy ........................................................................................................,

Numer telefonu /fax.......................................................................................................,

Oświadczam, że nie istnieją podstawy do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, wymienionych w treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

Art. 24 ust. 1: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

1a. wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
      zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,
       z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie
      albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed
       wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wynosiła co najmniej
      5% wartości umowy;

- wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Art. 24 ust. 2: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w SIWZ.

--------------------------------------

(Miejscowość, data)

------------------------------------------------------

/czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy /

Numer sprawy: OR.271.22.2012 						Załącznik nr 4

# WZÓR UMOWY

# UMOWA  O  ROBOTY  BUDOWLANE  Nr .............................

zawarta w dniu …………......……… roku w Izbicy Kujawskiej pomiędzy:

Gminą i Miastem Izbica Kujawska, z siedzibą przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87 – 865 Izbica Kujawska, reprezentowaną przez:

Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska Marka Śledzińskiego,

Skarbnika Gminy i Miasta Izbica Kujawska Elżbietę Kujawską,

zwana w dalszej części umowy „ Zamawiającym”,

a………………………………………………………., reprezentowanym przez:……….......…

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” umowa następującej treści:

Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, pod numerem sprawy:..........................., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późń. zm./.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest :

1. Wykonanie studni głębinowej w  miejscowości Wietrzychowice dz. Nr 42/1 gmina Izbica Kujawska o głębokości 38,0 mb zgodnie z projektem prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego na ujęciu wód podziemnych w Wietrzychowicach zatwierdzonym przez  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu , decyzja

Nr. ŚG . IV. am,752-1/27/10 z dnia 31.12.2010 r.

2. Sposób wiercenia : obrotowy , na płuczkę wodną , dopuszczalne stosowanie rur  okładzinowych o odpowiednich dobranych średnicach

3. Głębokość studni 38,0 mb , średnica otworu od 508 mm ,457mm do 407 mm

4.Filtr siatkowy rura PVC  filtr Preussag SBV-K DN 250 lub o podobnych parametrach  na głębokości 8,5 m

5. Rura nadfiltrowa PVC SBF – K DN 250

6. Opuszczenie agregatu pompowego typu  GBC 5.05 lub o podobnych parametrach z przewodem tłocznym ze stali nierdzewnej  , elementy łączeniowe przewodu tłocznego  (kołnierze , śruby )  ze stali nierdzewnej wraz z elektronicznymi sygnalizatorami poziomu wody , rura tłoczna o śr. 100mm .

7. Wykonanie podejścia / podłączenia / studni głębinowej z rur PVC  110 mm do rurociągu tłocznego z wykonaniem zasuwy Ø 100 mm z klapą zwrotną Ø 100 mm z montażem manometru i zaworem spustowym wraz z częścią elektryczną / podłączenie zestawu sterowniczego / .

8. Zabezpieczenie elektryczne agregatu pompowego – zgodnie z danymi techniczno – ruchowymi silników głębinowych / zabezpieczenie przed suchobiegiem , zwarciem , przeciążeniem , obniżeniem i symetrią zasilania / z montażem zabezpieczeń elektrycznych w Stacji Uzdatniania Wody w Wietrzychowicach.

9. Montaż alarmu sygnalizującego otwarcie włazu studni głębinowej – kpl.1

10. Zainstalowanie przemienników częstotliwości ( falowników ) serii „ 690+” lub o podobnych parametrach z oprogramowaniem sterującym pracą pomp na projektowanej i istniejącej studni głębinowej .

11.Pompowanie oczyszczające i pomiarowe – łącznie ok.120 h

12.Prefabrykowana obudowa studni wierconej „LANGE” lub o podobnych parametrach  z armaturą fi 110 z podstawą  oraz głowicą 315 mm z wodomierzem i armaturą – łączne 1 kpl.

13. Utwardzenie placu terenu wokół studni z kostki betonowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podbudowie piaskowej i podbudowie betonowej   zamknięte  obrzeżami betonowymi 100x30x8 cm z oporem betonowym o wymiarach placu 20,0m x 25,0 mb  , m² - 500,0

14. Wykonanie wjazdu technicznego do ujęcia  wodociągowego od strony drogi gminnej z kostki betonowej grubości 8 cm na podbudowie piaskowej   i podbudowie betonowej     o wymiarach 4,0 m x 3,50 m , m² -14,0

15. Przepust ( dojazd do działki ) o wymiarach L = 4,0 m  z rur z tworzywa PVC Ø 400mm z wykonaniem 2 kpl. murków oporowych 2x2,50 m , L=5,0 m z elementów prefabrykowanych lub o podobnych parametrach .

16.Ogrodzenie terenu ujęcia  z paneli ogrodzeniowych wys. 1,80 m o łącznej długości 85,0 m jako maty zgrzewalne w pionach i poziomach z prętów o śr. 5mm na słupkach z profili stalowych powlekanych PCV w kolorze zielonym . Brama wjazdowa  na słupach stalowych dwuskrzydłowa o wymiarach / wys. 2,0 m x dług  2,50 m skrzydło / x 2 , L=5,0 mb , pomalowana farbą antykorozyjną w kolorze czarnym .

17 Oznakowanie studni tablicami :

- „ Teren bezpośredniej ochrony ujęcia wody podziemnej – nieupoważnionym wstęp wzbroniony” szt.1

- „ Studnia Nr.2 Wietrzychowice „ szt.1

18. Badania laboratoryjne jakości wody z odwierconej studni

19. Dozór geologiczny i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej - kpl.4 z wykonania studni .

20. Opracowanie operatu kolaudacyjnego wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą

określającą współrzędne geograficzne studni i jej lokalizację - kpl.4

2.Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

3.Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w postaci prawnego tytułu własności oraz zatwierdzony projekt prac geologicznych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 31.10. 2012 r.

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Niezwłoczne przekazanie Wykonawcy niezbędnych dokumentów, będących w posiadaniu Zamawiającego i informacji niezbędnych do wykonania zamówienia.

2. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy oraz określenie w formie pisemnej niezbędnych danych do prawidłowego wytyczenia przez Wykonawcę robót objętych zamówieniem.

3. Przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

4. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu umowy.

5. Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w umowie i załącznikach do niniejszej umowy.

6. Zapewnienie środków finansowych na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Zabezpieczenie stałego nadzoru Kierownika Budowy (wymagane uprawnienie do kierowania robotami zgodnymi z przedmiotem zamówienia) zarówno nad pracownikami wykonującymi roboty, jak i ich przebiegiem w miejscu realizacji oraz zapewnić dozór geologiczny

2. Zabezpieczenie pod względem bhp i ppoż. miejsca wykonania robót oraz miejsca składowania materiałów – zgodnie z przepisami.

3. W trakcie realizacji robót utrzymanie miejsca robót w porządku, wszelkich urządzeń pomocniczych i materiałów oraz bieżące usuwanie odpadów i śmieci.

4. Zabezpieczenie miejsca wykonania robót (mienia Zamawiającego i Wykonawcy) przed kradzieżą, przejmując skutki finansowe z tego tytułu.

5. Realizowanie przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością i nie dopuszczanie do jakichkolwiek zniszczeń bądź szkód w obrębie udostępnionego terenu robót.

6. Przed przekazaniem terenu robót, tj. przed podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, usunięcie we własnym zakresie i na własny koszt wszelkich szkód wynikłych z winy Wykonawcy w trakcie realizowanych przez niego robót lub pokrycie kosztu ich usunięcia.

7. Podczas odbioru końcowego przedłożenia Zamawiającemu atestów i certyfikatów na materiały użyte w niniejszym zamówieniu.

8. Podczas odbioru końcowego przedłożenie Zamawiającemu oświadczenia podwykonawców, że wszelkie roszczenia finansowe podwykonawcy względem Wykonawcy zostały uregulowane.

9. Współpraca ze służbami Zamawiającego.

10. Zgłaszanie robót do odbioru.

11. Ubezpieczenie budowy od ryzyka utarty lub uszkodzenia przedmiotu zamówienia.

12. Poniesienie kosztów energii i zużycia wody we własnym zakresie.

13. Przerwanie roboty na żądanie Zamawiającego.

14. Uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego, przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rękojmi za wady na wezwanie Zamawiającego.

15. Zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad ujawnionych w okresie odbioru końcowego oraz w okresie i w ramach gwarancji i rękojmi za wady – w terminach wyznaczonych w umowie i protokółach przeglądów gwarancyjnych.

16. Bezzwłoczne powiadomienie Zamawiającego o nieszczęśliwych wypadkach lub zagrożeniach na budowie.

17. Prowadzenie prawidłowo dokumentacji budowy.

18. Zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy.

19. Zapewnienie na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej – w 4 egzemplarzach z operatem kolaudacyjnym w 4 egzemplarzach, wraz z dozorem geologicznym.

20. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez podwykonawców.

21. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego i służbom geologicznym , do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

22. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi oraz Prawem geologicznym i górniczym, Prawem budowlanym i  przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót.

23. Ubezpieczenie od wszystkich roszczeń cywilno – prawnych:

– w okresie realizacji przedmiotu umowy,

– w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:..............................................................

2. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz.1623 ze zm./ 3. Inspektor nadzoru pełnić będzie:...............................................................................................

4. Inspektor nadzoru nie ma prawa zlecać robót zamiennych ani dodatkowych.

5. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z zapewnieniem prawidłowego oraz zgodnego z umową i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

6. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy będzie kierownik budowy w osobie:.....................

działający w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawa budowlanego.

7. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę obowiązek uczestnictwa w naradach koordynacyjnych.

8. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Zamawiającemu oraz osobom upoważnionym wstępu na teren budowy oraz wszystkich miejsc gdzie są wykonywane roboty budowlane, lub gdzie przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6

1.Wykonawca wyraża zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcami w zakresie

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................., co stanowi ................ % całkowitego zakresu robót objętych zamówieniem.

2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych wykonywanych przez Podwykonawców.

§ 7

1.Wykonawca zgłasza na piśmie wniosek o dokonanie odbioru końcowego. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru w terminie nie dłuższym niż 7 dni od złożenia wniosku przez Wykonawcę.

2.Razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) zestawienie rzeczowo finansowe zgodnie z SIWZ i formularzem ofertowym

b) Dokumentację hydrogeologiczną.

c) Atesty, certyfikaty i aprobaty zastosowanych materiałów budowlanych i urządzeń.

d) Wymagane dokumenty, protokóły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez wykonawcę sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły robót branżowych objętych zamówieniem – operat kolaudacyjny w 4 egzemplarzach.

e) Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami.

f) Rozliczenia pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną w ramach umowy, ze stosownym uzasadnieniem.

§ 8

1. Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości obiektu do odbioru w ciągu 7 dni powoła komisję odbioru, która w terminie 14 dni winna zakończyć czynności odbioru, uzasadniając swoją decyzję na piśmie.

2. W przypadku nie wywiązania się Zamawiającego z obowiązku powołania komisji w podanych wyżej terminach Wykonawca może dokonać przekazania obiektu jednostronnie.

3. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a/ jeżeli wady nadają się do usunięcia – może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad.

Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w dzienniku budowy w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

5. Zamawiający w przypadku żądania usunięcia stwierdzonych wad wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

6. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

7. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia Zamawiający ma prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio w stosunku do utraconej wartości.

8. Do czasu zakończenia odbioru Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

9. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po stwierdzeniu braku zastrzeżeń do zrealizowanego przedmiotu umowy bądź po usunięciu wszelkich wad i nieprawidłowości stwierdzonych i zaprotokołowanych w trakcie odbioru.

10. Data podpisania protokołu końcowego odbioru jest datą zakończenia robót, przejęcia przedmiotu umowy i terminem rozpoczęcia okresu gwarancji i rękojmi.

11. Z dniem protokolarnego odbioru końcowego na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia zadania.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

§ 9

1.Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z formularzem ofertowym i SIWZ w kwocie:

Brutto.................................................. zł / Słownie: .....................................................złotych,

w tym podatek VAT  ........................................ zł / Słownie: .......................................złotych,

Netto.................................................... zł / Słownie: .....................................................złotych.

2.Strony ustalają, że należność z tytułu niniejszej umowy nie może ulec zmianie, chyba że konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa ( np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).

§ 10

1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.

2. Rozliczenie całości robót nastąpi jedną fakturą końcową po odbiorze całości robót objętych umową.

3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru robót podpisany przez inspektora nadzoru upoważnionego przez Zamawiającego.

4. Zamawiający dokona zapłaty faktury w terminie 14 dni kalendarzowych, od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 14 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

5. Do faktury Wykonawca dołącza komplet dokumentów rozliczeniowych /protokół odbioru, operat kolaudacyjny i kartę gwarancji jakości wykonanych robót objętych zamówieniem/.

6. Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy ............................................................

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przelać wierzytelności na rzecz osób trzecich ani dokonać innych cesji związanych z realizacją niniejszej umowy.

§ 11

1. Wykonawca tytułem zabezpieczenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy wnosi zabezpieczenie w formie .................................................................. w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa §9 pkt. 1, tj. …………..................... złotych, słownie: ........................................................................................................................................

2. Gwarancja ............... stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

3. Strony ustalają, że:

- 70 % wniesionego zabezpieczenia stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania robót,

- 30 % wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi.

4. Jeżeli Wykonawca wykona roboty zgodnie z umową:

a/ 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b/ 30 % zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 12

W razie zwłoki w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, strony ustalają, że:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy dzień pozostawania w zwłoce w realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wartości umowy brutto za każdy dzień pozostawania w zwłoce, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za każdy dzień pozostawania w zwłoce w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % za każdy dzień pozostawania w zwłoce, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być zakończony.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§ 13

1. Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy – karta gwarancji jakości.

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w terminie 3 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

4. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji lub rękojmi istnienia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może:

– obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej, jeżeli wada umożliwia użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

– żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt Wykonawcy, zachowując prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia oddania przedmiotu umowy, jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie lub telefonicznie, jednocześnie podając termin i miejsce oględzin mających na celu jej stwierdzenie.

6. Podczas dokonania oględzin sporządzony zostanie protokół, w którym ustalony zostanie termin usunięcia wad.

7. Usunięcie wad winno być stwierdzone na piśmie.

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powstałych z jego winy bez względu na koszty. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad powstałych z jego winy, Zamawiający ma prawo zlecenia usunięcia tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. W terminie 14 dni przed upływem terminu gwarancji Zamawiający przystąpi do czynności odbioru ostatecznego, mającego na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcie wad okresu gwarancji.

10. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona jednostronnego odbioru ostatecznego, który stanie się obowiązującym i prześle jego treść na adres Wykonawcy wskazany w umowie.

11. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji niezależnie od rękojmi, jeżeli reklamował przed upływem tych terminów.

§ 14

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 15

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zagrożenia terminów wykonania.

2. Terminy ustalone w § 2 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

– przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

– działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

– wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

– wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

3. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

5. Zamawiający może odstąpić od umowy również, gdy:

– zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

– zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

– Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

– Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

6. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.

§ 16

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- Oferta wykonawcy.

§ 18

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                           		      ZAMAWIAJĄCY

Numer sprawy: OR.271.22.2012						Załącznik nr 5

Kosztorys ślepy

(przedmiar robót)

na roboty budowlane pod nazwą:

wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

Numer sprawy OR.271.22.2012                                                                      Załącznik nr 6

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE DLA ZADANIA PN.

wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

Nazwa wykonawcy:………………………………………………………………….…….

Adres wykonawcy…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………..

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

| Lp. | Nazwa, adres i telefon Zleceniodawcy | Wartość robót zrealizowanych przez Wykonawcę | Zakres przedmiotowy zrealizowanych robót | Data realizacji zamówienia (data rozpoczęcia i zakończenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

--------------------------------------

(Miejscowość, data)

------------------------------------------------------

/czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy /

Numer sprawy OR.271.22.2012                                                                      Załącznik nr 7

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE DLA ZADANIA PN

wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………….….

Adres wykonawcy…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………..

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

| Lp. | Opis, rodzaj sprzętu, urządzeń | Dane techniczne, rok produkcji | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

--------------------------------------

(Miejscowość, data)

------------------------------------------------------

czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy

Numer sprawy OR.271.22.2012                                                                          Załącznik nr 8

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE DLA ZADANIA PN

wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

Nazwa wykonawcy:…………………………………………………………………….….

Adres wykonawcy……………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………...

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu | Posiadane kwalifikacje zawodowe | Doświadczenie zawodowe | Proponowany zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie | Informacje o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------------

(Miejscowość, data)

------------------------------------------------------

/czytelne podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania wykonawcy /

Numer sprawy OR.271.22.2012						Załącznik nr 9

OŚWIADCZENIE

o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwisko i imię: ..............................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

............................................................................

............................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

oświadczam/oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności osoby wskazane w Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, mają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania.

……………………..                                                                      ………………………….

Miejscowość, data                                                                                                          podpis Wykonawcy

Numer sprawy OR.271.22.2012                                                                    Załącznik nr 10

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – OSOBY FIZYCZNEJ

- O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

- W OPARCIU O ART. 24 UST.1 PKT 2 USTAWY PZP

Nazwisko i imię: ..............................................................................................

Nazwa i adres Wykonawcy:..............................................................................

............................................................................

............................................................................

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:

wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)

oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z przedmiotowego postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, zgodnie, z którym z postępowania o udzielanie zamówienia wyklucza się: wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postępowaniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

……………………..                                                                      ………………………….

Miejscowość, data                                                                                                          podpis Wykonawcy

Numer sprawy OR.271.22.2012						Załącznik nr 11

Projekt prac geologicznych

wykonanie otworu studziennego na terenie ujęcia wód podziemnych w Wietrzychowicach ( działka nr 42/1)