Numer sprawy OSP.ZP.1.2015				Izbica Kujawska, dnia 16.06.2015 r.

ZAMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.2013.907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego pn. Zakup ciężkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo - gaśniczego do prowadzenia działań w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego na podwoziu z napędem 4x4 dla OSP BŁENNA

w następującym zakresie:

I.  W skutek zapytań i udzielonych odpowiedzi do SIWZ zmianie ulega załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1) punkt 2.1 było: Maksymalna masa rzeczywista  samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)- nie może przekroczyć  18 000kg

Punkt 2.1 po zmianie: Maksymalna masa rzeczywista  samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)- może przekroczyć  18 000kg

2) punkt.3.4 było: Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.

Punkt 3.4 po zmianie: Skrytki na sprzęt i przedział autopompy dwuzakresowej  wyposażone w oświetlenie , podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu  drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.

3) punkt 3.18 było: Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi

Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ciśnienia

- wydajność , min.3200 l/min, przy ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m

wydajność  stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min  przy ciśnieniu  40 bar

Punkt 3.18 po zmianie: Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi

Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ciśnienia

- wydajność , min.3200 l/min, przy ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m

wydajność  stopnia wysokiego ciśnienia, min. 375 l/min  przy ciśnieniu  40 bar

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

PREZES OSP BŁENNA

Wiesław Baraniak